WESTERN BLOT TEKNİĞİ

- ÖRNEKLERİN HAZIRLANMASI

İlk olarak örneklerin konsantrasyonları ayarlanır.

M1.V1=M2.V2

Hesaplamadan sonra gerekli solüsyonlar:

| Bir Örnek İçin Gereken Solüsyon Miktarı |  |
| --- | --- |
| LDS Sample Buffer | 2,5 µl |
| Sample Reducing Agent | 1 μl |
| Örnek | -Hesaplanan miktar- µl |
| Distile Su | 6,5 µl - (sample) µl |
| Toplam | 10 µl |

- İNKÜBASYON

Hazırlanan tüpler 70 °C ‘de 10 dk inkübe edilir.

İnkübasyon sonunda buz üzerinde ya da +4 °C ‘de bir süre bekletilir.

- YÜRÜTME İŞLEMİ

Bolt ™% 4-12 Bis-Tris Plus Jel kullanıma hazırlanır.

Yürütme işlemi Running Buffer 1X solüsyonu ile gerçekleştirilir.

Birinci kuyucuğa marker konur.

200 voltta yaklaşık olarak 30-35 dk yürütme işlemi yapılır.

- MEMBRANA TRANSFER

Transfer işlemi için Thermo Fisher Scientific IBlot 2 Dry Blotting System kulanılacaktır.

Jel

Jeli haznesinden çıkarmak için içi saf su dolu küvette sudan geçirilir. Köşelerinden spatula ile kaldırılarak yavaşça üst kapak çıkarılır. Dikkatlice ayrılır.

IBlot™ 2 Transfer Stacks

IBlot 2 cihazının kendine ait sandviç şeklindeki membran aktarım sistemi (IBlot™ 2 Transfer Stacks) kullanılarak 20 voltta 7’dk da jelden membrana aktarım işlemi gerçekleştirilir.

Transfer işleminden sonra Bloking Solüsyonu hazırlanır.

iBind™ Flex Solution Kitinden Bloking solüsyonu hazırlamak için;

40 ml saf su + 10 ml 5X Buffer + 500 μl 100X Additive Solüsyonu

Transfer işlemi bittikten sonra jel atılır. Transfer kağıdındaki jel görüntüsü kesilerek alınır. Hazırlanan bloking solüsyonu içerisine koyulur. 5 dk bekletilir.

5- Antikor Uygulama

Antikor uygulama işlemi Invitrogen™ iBind™ Flex Western cihazında gerçekleştirilir. Bunun için cihaza uygun solüsyonlar kullanılır. Antikor, yıkama ve bloking solüsyonları bu kimyasallardan hazırlanır.

iBind™ Flex’ e özel olan kart üzerinde first ve seconder antikorlar 2,5 saat gibi kısa bir süre içerisinde bağlama işlemi gerçekleştirilerek bağlama işlemi sona erdirilir.

Antikor Hazırlama

Bloking solüsyonundan 2’şer ml olmak üzere kaç tane antikor hazırlanacaksa o sayı kadar 2,5 ml ‘lik tüplere ya da falcon tüplere konur. Vortexlenir.

iBind™ Flex kartı bloking solüsyonu ile (10ml) ile ıslatılır. Membranı koyacağımız yere aynı solüsyondan 1ml daha konulur. Membran karta yerleştirilirken ters koyulur. Silindirle üzerinden geçerek sabitlenir.

iBind™ Flex cihazında 2,5 saat bekletilir. ECL solüsyonu hazırlanır.

ECL Solüsyonu Hazırlama

1 ml Luminol/Enhancer solüsyonu + 1 ml Peroksidaz solüsyonu

iBind™ Flex’den çıkarılan membran solüsyona yatırılır.

6- Görüntüleme

Görüntüleme işlemi için kemilüminesans görüntüleme sistemi kullanılır. Bu görüntüleme sisteminin temeli kimyasal luminol olduğu için seconder antikora özgü substrat (ECL) kulanılır. 1:1 hazırlanan ECL solüsyonunda karanlık ortamda 5 dk membran inkübe edilerek görüntüleme işlemine geçilir.

Genbox cihazında tabloya yerleştirilen membran resmi PC de programla çekilir.

Örneklerin Numaralandırılması                            Qubit Ölçümleri

- ---------------------------------------------------  101 μg/μL

- --------------------------------------------------- 123 μg/μL

- --------------------------------------------------- 115 μg/μL

- --------------------------------------------------- 150 μg/μL

- --------------------------------------------------- 114 μg/μL

- --------------------------------------------------- 107 μg/μL

- --------------------------------------------------- 169 μg/μL

- --------------------------------------------------- 142 μg/μL

- --------------------------------------------------- 117 μg/μL

Kullanılan Antikorlar:

1. β-Actin Antibody (N-21), Rabbit, sc-130656, Santa Cruz Biotechnology

2. KLF2 Rabbit pAb, Catalog No.: A16480, ABClonal

3. Anti-ERK 5 (C-7) Antibody, sc-398015, Santa Cruz Biotechnology

4. Anti-NOS3 Antibody (A-9): sc-376751, Santa Cruz Biotechnology

5. HRP Goat Anti-Mouse IgG (H+L) (AS003), ABClonal

6. HRP Goat Anti-Rabbit IgG (H+L) (AS014), ABClonal

Kullanılan Ladder:

1. İnvitrogen SeeBlue Plus 2 Prestained Standart

Görüntülemeler

BETA ACTİN

KLF 2

NOS3

ERK 5